附件1：

| 盱眙县人民医院门禁系统清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品类别 | 推荐品牌 | 技术参数 | 单位 | 单价 | 数量 | 合计 |
| 1 | 读卡器 | 海康、霍尼韦尔、DDS | 32位高速处理器，性能强劲。同时支持RS485和韦根协议。内置Mifare卡读卡模块，读卡频率13.56MHz，符合ISO 14443-A标准，可读取Mifare卡序列号、Mifare卡内容、CPU卡序列号。卡片识别距离：3~8CM。支持防拆报警功能。支持在线升级。内置看门狗程序，能够检控设备的异常运行状态，并执行修复处理，确保设备长期运行。防水等级IP64。工作电压DC12V，功耗≤2W。安装方式：86盒安装。 | 台 |  | 19 |  |
| 2 | 280Kg单门磁力锁 | 海康、霍尼韦尔、DDS | 上锁时NO输出开锁时NC输出最大拉力280kg静态直线拉力锁体240x48.5x26.5mm吸板180x38x11mm适用于木门、金属门、防火门/国内中性输入电压 DC12V或DC24V支持门磁输出使用环境：室内工作电流：12V/500mA ; 24V/250mA功耗：6W | 只 |  | 11 |  |
| 3 | 280Kg双门磁力锁 | 海康、霍尼韦尔、DDS | 上锁时NO输出开锁时NC输出最大拉力280kg*2静态直线拉力锁体长480x宽48.5x厚26.5(mm)吸板180x38x11mm适用于木门、金属门、防火门/国内标配输入电压 DC12V或DC24V支持门磁输出使用环境：室内工作电流：12V/500mA x2 ;24V/250mAx2 功耗：12W | 只 |  | 6 |  |
| 4 | 单门磁力锁支架 | 海康、霍尼韦尔、DDS | L型支架尺寸：长240*宽47*厚28.5mm Z型支架尺寸：长180*宽50*厚50mm 开门角度：90° 适用门类型：内开式木门/金属门/窄框门 | 只 |  | 16 |  |
| 6 | 卡片发卡器 | 海康、霍尼韦尔、DDS | 支持发卡类型：ID卡、Mifare卡号、Mifare卡内容、CPU卡号、CPU卡内容、身份证序列号；USB2.0接口；具有2个Sim卡尺寸的PSAM卡座；工作电压：DC 5V；工作电流：0.2A；尺寸：117*67.5*14.3mm | 台 |  | 1 |  |
| 7 | 单门门禁控制器 | 海康、霍尼韦尔、DDS | 主机应具有丰富的通讯接口、控制接口及拓展接口：TCP/IP接口1个；上行RS485通讯接口2个；下行RS485通讯接口2个；wiegand通讯接口2个；可接入最多读卡器数量4个，其中2个RS485读卡器和2个wiegand读卡器；报警输入接口4个；事件输入接口2个；门磁输入接口1个；开门按钮接口1个；电锁输出接口1个；报警输出接口2个。主机应能同时接入RS485和wiegand接口的读卡器，能通过RS485接口连接读卡器组成环网，实现环路检测和冗余功能。主机应能对门的开启方式，卡的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理，故应具有以下功能：反潜回（防跟随）功能； 超级权限开门；中心远程开门；支持身份证开门；支持银行卡开门；支持单向刷卡（指纹）和双向刷卡（指纹）开门。 ★主机应具有消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁（公安部检验报告证明）。 主机应具有大容量存储能力，应最多支持10万卡片管理和30万事件记录存储。 主机应支持普通卡/残疾人卡/黑名单/巡更卡/来宾卡/胁迫卡/超级卡等多种卡片类型。 主机应具有应急响应功能，可应急开启和应急复位。 主机应具有看门狗检测功能，保障主机长期稳定运行。 ★主机应具防区报警功能，有4个防区输入端口，具有防短、防剪功能，能够联动报警输出。（公安部检验报告证明） 主机应具有备用电源功能，可内置蓄电池，当主机电源切断后，设备应能自动切换到蓄电池供电，使用主电源时应能自动给蓄电池充电。 主机应具有防拆功能，主机机箱在被拆除时，能发出防拆报警警告。 ★系统平台应具有视频联动报警功能。（公安部检验报告证明） 主机应支持脱机记录保持功能和纪录储存空间不足警告功能，断电后数据可以永久保存。 ★主机应具有极端恶劣环境下正常工作能力，工作温度应为：﹣40℃~﹢70℃。（公安部检验报告证明） 系统主要操作响应时间应小于2S，电控锁响应时间应小于等于1S，报警响应时间应小于等于1S。 | 台 |  | 11 |  |
| 8 | 双门门禁控制器 | 海康、霍尼韦尔、DDS | 处理器：32位处理器管控门数：2门 通讯方式：上行TCP/IP、RS485读卡器接口：RS485和Wiegand双通讯接口存储容量：10万张卡和30万记录存储工作电压：自带机箱和供电电源（AC220V输入），工作电压DC 12V，功耗≤4W（不带负载） 机箱尺寸：345mm（高）x370mm（宽）x90mm（厚） | 台 |  | 6 |  |
| 9 | 管理客户端 | 海康、霍尼韦尔、DDS | 支持局域网和公网两种应用环境。支持用户权限管理功能。支持门禁管理功能。支持门禁权限下发功能。支持电子地图功能，可对电子地图添加、删除、修改、 查看电子地图， 并对电子地图进行缩放、 移动等操作。支持语音对讲和广播功能。支持 1、 4、 6、 8、 9、 13、 16、 25、 32、 36、 64 画面标准分割以及 4、 6、 7、 9、 12、 16、 24、 36、 48 画面宽屏分割。支持主辅屏预览。支持监控点联动支持本地和远程回放。最多支持 16 路同时回放。 | 台 | 0 | 1 |  |
| 10 | 其它 |  | 包含电源线、网络线及其它必要辅材及配套设备及安装调试费用。 | 项 |  | 1 |  |

备注：技术参数中加★项为必须满足条件，提供相应厂家文件证明（复印件加盖投标人公章），提供原厂2年质保函加盖原厂鲜红公章。

附件2：

现场勘察确认表

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |
| 投标人名称 |  | （加盖公章） |
| 投标联系人 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 现场勘察时间 |  |  |
| 现场勘察情况 |  |  |
| 采购单位名称 |  | （加盖公章） |

附件3：

技术规格响应偏离表

- （根据附件1所列出的项目详细填写）

| 序号 | 采购服务需求 |  | 响应服务需求 |  | 是否 偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件5

报价单及工期

| 序号 | 产品类别 | 品牌 | 单位 | 单价 | 数量 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 读卡器 |  | 台 |  | 19 |  |
| 2 | 280Kg单门磁力锁 |  | 只 |  | 11 |  |
| 3 | 280Kg双门磁力锁 |  | 只 |  | 6 |  |
| 4 | 单门磁力锁支架 |  | 只 |  | 16 |  |
| 6 | 卡片发卡器 |  | 台 |  | 1 |  |
| 7 | 单门门禁控制器 |  | 台 |  | 11 |  |
| 8 | 双门门禁控制器 |  | 台 |  | 6 |  |
| 9 | 管理客户端 |  | 台 | 0 | 1 |  |
| 10 | 其它 |  | 项 |  | 1 |  |

_________________________公司对本项目总报价为人民币______元整。工期为合同签订后____个日历日。（公司盖章）