盱眙县人民医院急诊平台改造弱电项目附件（xxk2021009）

一、门禁系统清单（中标后提供原厂三年质保函,包安装）

| 序号 | 产品类别 | 推荐品牌 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 读卡器 | 要求海康威视，与现有门禁系统平台对接 | 32位高速处理器，性能强劲。同时支持RS485和韦根协议。内置Mifare卡读卡模块，读卡频率13.56MHz，符合ISO 14443-A标准，可读取Mifare卡序列号、Mifare卡内容、CPU卡序列号。卡片识别距离：3~8CM。支持防拆报警功能。支持在线升级。内置看门狗程序，能够检控设备的异常运行状态，并执行修复处理，确保设备长期运行。防水等级IP64。工作电压DC12V，功耗≤2W。安装方式：86盒安装。提供厂家三年质保函,并安院方要求安装到指定位置，接入现有门禁系统。 | 台 | 13 |  |
| 2 | 280Kg双门磁力锁 | 要求海康威视，与现有门禁系统平台对接 | 上锁时NO输出开锁时NC输出最大拉力280kg*2静态直线拉力锁体长480x宽48.5x厚26.5(mm)吸板180x38x11mm适用于木门、金属门、防火门/国内标配输入电压 DC12V或DC24V支持门磁输出使用环境：室内工作电流：12V/500mA x2 ;24V/250mAx2功耗：12W, 提供厂家三年质保函,并安院方要求安装到指定位置，接入现有门禁系统。 | 只 | 8 |  |
| 3 | 280Kg单门磁力锁 | 要求海康威视，与现有门禁系统平台对接 | 上锁时NO输出开锁时NC输出最大拉力280kg静态直线拉力锁体240x48.5x26.5mm吸板180x38x11mm 适用于木门、金属门、防火门/国内中性输入电压 DC12V或DC24V支持门磁输出使用环境：室内 工作电流：12V/500mA ; 24V/250mA功耗：6W, 提供厂家三年质保函,并安院方要求安装到指定位置，接入现有门禁系统。 | 只 | 2 |  |
| 4 | 磁力锁支架 | 要求海康威视，与现有门禁系统平台对接 | L型支架尺寸：长240*宽47*厚28.5mmZ型支架尺寸：长180*宽50*厚50mm开门角度：90°适用门类型：内开式木门/金属门/窄框门, 提供厂家三年质保函,并安院方要求安装到指定位置，接入现有门禁系统。 | 只 | 10 |  |
| 5 | 1控4门禁控制器 | 要求海康威视，与现有门禁系统平台对接 | 主机应具有丰富的通讯接口、控制接口及拓展接口：TCP/IP接口1个；上行RS485通讯接口2个；下行RS485通讯接口2个；wiegand通讯接口2个；可接入最多读卡器数量4个，其中2个RS485读卡器和2个wiegand读卡器；报警输入接口4个；事件输入接口2个；门磁输入接口1个；开门按钮接口1个；电锁输出接口1个；报警输出接口2个。主机应能同时接入RS485和wiegand接口的读卡器，能通过RS485接口连接读卡器组成环网，实现环路检测和冗余功能。主机应能对门的开启方式，卡的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理，故应具有以下功能：反潜回（防跟随）功能； 超级权限开门；中心远程开门；支持身份证开门；支持银行卡开门；支持单向刷卡（指纹）和双向刷卡（指纹）开门。 ★主机应具有消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁（签订合同前提供盖有厂家公章的公安部检验报告证明）。 主机应具有大容量存储能力，应最多支持10万卡片管理和30万事件记录存储。 主机应支持普通卡/残疾人卡/黑名单/巡更卡/来宾卡/胁迫卡/超级卡等多种卡片类型。 主机应具有应急响应功能，可应急开启和应急复位。 主机应具有看门狗检测功能，保障主机长期稳定运行。 ★主机应具防区报警功能，有4个防区输入端口，具有防短、防剪功能，能够联动报警输出。（签订合同前提供盖有厂家公章的公安部检验报告证明） 主机应具有备用电源功能，可内置蓄电池，当主机电源切断后，设备应能自动切换到蓄电池供电，使用主电源时应能自动给蓄电池充电。 主机应具有防拆功能，主机机箱在被拆除时，能发出防拆报警警告。 ★系统平台应具有视频联动报警功能。（签订合同前提供盖有厂家公章的公安部检验报告证明） 主机应支持脱机记录保持功能和纪录储存空间不足警告功能，断电后数据可以永久保存。 ★主机应具有极端恶劣环境下正常工作能力，工作温度应为：﹣40℃~﹢70℃。（签订合同前提供盖有厂家公章的公安部检验报告证明） 系统主要操作响应时间应小于2S，电控锁响应时间应小于等于1S，报警响应时间应小于等于1S。 提供厂家三年质保函,并安院方要求安装到指定位置，接入现有门禁系统。 | 台 | 5 |  |
| 6 | 安装调试费用及辅材 | 国标定制 | 支持局域网和公网两种应用环境。支持用户权限管理功能。支持门禁管理功能。支持门禁权限下发功能。支持电子地图功能，可对电子地图添加、删除、修改、 查看电子地图， 并对电子地图进行缩放、 移动等操作。支持语音对讲和广播功能。支持 1、 4、 6、 8、 9、 13、 16、 25、 32、 36、 64 画面标准分割以及 4、 6、 7、 9、 12、 16、 24、 36、 48 画面宽屏分割。支持主辅屏预览。支持监控点联动支持本地和远程回放。最多支持 16 路同时回放。 | 套 | 1 |  |

二、网络设备

| 序号 | 产品类别 | 推荐品牌 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光模块 | 华为、华三、锐捷 | 1000M多模，与所投交换机产品兼容，此项目三年免费服务质保函 | 个 | 10 |  |
| 2 | 交换机 | 华为、华三 | H3C S5048PV5-EI 48电口+4光口，1000M 48口全千兆二层Web网管企业级核心交换机，交换容量336Gbps，包转发率132Mpps，端口描述：48个10/100/1000base-T以太网端口，4个100/1000base-XSFP光口 签订合同前提供厂家针对此项目三年免费服务质保函 | 台 | 9 |  |
| 3 | 交换机 | 华为、华三 | H3C S5024PV5-EI24电口+4光口，1000M 24口全千兆二层Web网管企业级核心交换机，交换容量256Gbps，包转发率78Mpps，端口描述：24个10/100/1000base-T以太网端口，4个100/1000base-XSFP光口，签订合同前提供厂家针对此项目三年免费服务质保函 | 台 | 1 |  |
| 4 | POE交换 | 华为、华三 | H3C S5048PV5-EI-HPWR 48电口+4光口，1000M 交换容量336Gbps，包转发率132Mpps 管理端口 1个Console口，固定端口48个10/100/1000base-T以太网端口，4个100/1000base-XSFP光口，签订合同前提供厂家针对此项目三年免费服务质保函 | 台 | 3 |  |
| 5 | POE交换 | 华为、华三 | H3C S5024PV5-EI-HPWR 24电口+4光口，1000M交换交换容量256Gbps，包转发率78Mpps管理端口 1个Console口，固定端口24个10/100/1000base-T以太网端口，4个100/1000base-XSFP光口，签订合同前提供厂家针对此项目三年免费质保函 | 台 | 2 |  |
| 6 | 网络配件架 | 创通、TCL、华为 | 24口 6类配线架 | 套 | 28 |  |
| 7 | 机柜 | 图腾、威龙 | 1.8米60*60国标机柜 | 套 | 4 |  |
| 8 | 光纤跳线 | 国标 | 多模LC转LC，10m | 根 | 10 |  |
| 9 | 网线跳线 | 国标 | 成品 6类 2-3m | 根 | 600 |  |
| 10 | 光纤配件架 | 国标 | 12口，LC接口 | 套 | 1 |  |
| 11 | 光纤耦合器 | 国标 | LC接口光纤耦合器 | 个 | 10 |  |
| 12 | 调试等费用费 |  | 工程师上门调试交换机与现有网络的对接 | 套 | 1 |  |
| 13 | 叫号主机 |  | 与现有叫号系统兼容 | 台 | 2 |  |

三、监控设备

| 1 | 网络摄像机 | 200万红外定焦海螺网络摄像机 | 大华DH-IPC-HDW3233C， 传感器类型1/2.8英寸CMOS；像素200万；最大分辨率1920×1080；最低照度0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；最大补光距离50m（红外）；镜头类型定焦；镜头焦距2.8mm；通用行为分析绊线入侵；区域入侵；视频压缩标准H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG；智能编码H.264：支持 H.265：支持；宽动态120dB；内置MIC支持；报警事件网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；场景变更；音频异常侦测；电压检测；安全异常；接入标准ONVIF（Profile S） ；GB/T28181；乐橙；CGI；供电方式DC12V/POE；防护等级IP67 支持POE供电。 按我院要求安装到指定位置，并接入到现有监控系统；提供厂家三年免费质保函。 | 台 | 107 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |